Техническое задание

- на изготовление и монтаж теплого алюминиевого остекления с демонтажом существующих деревянных оконных блоков;

- изготовление и монтаж конструкций тамбура запасного выхода;

- изготовление и монтаж панорамного алюминиевого остекления входной группы в здании пристроя к АБК (Лит.Л)

| Демонтаж существующих деревянных оконных блоков ОБ-1, ОБ-2, ОБ-3, ОБ-4, ОБ-5 | Шт/м2 | 5/43,06 |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и монтаж алюминиевых оконных блоков ОБ-1 (2,62*2,09), ОБ-2 (5,43*2,09), ОБ-3 (5,42*2,09), ОБ-4(5,40*2,09) | Шт/м2 | 4/39,45 |
| Изготовление и монтаж загрузочного люка из ПВХ ОБ-5 (1,74*2,10), заполнение- оцинкованная панель 24 мм | Шт/м2 | 3,65 |
| Изготовление и монтаж алюминиевых конструкций тамбура эвакуационного выхода | Шт/м2 | 1/26,5 |
| Изготовление и монтаж глухого алюминиевого дверного блока ДБВ 1400*2100 | Шт/м2 | 1/2,94 |
| Изготовление и монтаж конструкций панорамного остекления входной группы. | Шт/м2 | 1/37,0 |
| Монтаж отливов и откосов, цвет белый |  | Во всех проемах |
| Вывоз мусора |  |  |

- Оконный профиль – алюминиевый, стеклопакет – двухкамерный. Повышенные требования к шумоизоляции. Современный строгий стиль. Цвет внутри – светло-серый металлик, снаружи – темно-синий (в цвет эркера АБК). Предусмотреть открывающиеся створки для проветривания.

Дверной блок внутренний – двустворчатая дверь, алюминиевый профиль, заполнение глухое, цвет внутри –светло-серый металлик, снаружи – темно-синий.

Загрузочный люк из ПВХ, глухой, заполнение – оцинкованная панель, цвет- внутри белый, снаружи – белый, открывается наружу, предназначен для выгрузки продуктов для нужд столовой.

- Тамбур. Профиль – алюминиевый, темно-синий, заполнение – стеклопакет, нижняя часть с торцов – заполнение – панель белая, крыша – односкатная из стеклопакетов.

- Входная группа.  Профиль-алюминиевый, цвет – темно-синий (в цвет эркера АБК), заполнение – тонированные стеклопакеты. Предусмотреть две открывающиеся створки для проветривания. Две двустворчатые двери, открывающиеся наружу.

Конструктив изделий согласовывается с заказчиком при замерах и ознакомлении с рабочей документацией.  Схема расположения проектируемых элементов прилагается.