Техническое задание

на демонтаж несущих кровельных конструкций, ремонт мягкой кровли и монтаж проектируемых несущих кровельных конструкций.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция существующего цеха №2 со вспомогательными помещениями на площадке по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 395 под литейное производство» |
| 2 | Местоположение | г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 395 |
| 3 | Заказчик | АО «Новомет – Пермь»» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия | Производство работ на действующем предприятии в стесненных условиях. |
| 8 | Требования | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории работ. |

2. Характеристика объекта ремонта

2.1. Реконструируемая кровля цеха № 2 со вспомогательными помещениями общей площадью 3050,36 м2 имеет разный состав покрытий и разные высотные отметки. Внутренних водостоков нет.  Доступ на крышу цеха № 2 со вспомогательными помещениями осуществляется по наружной металлической лестнице.

По состоянию на сентябрь 2016г. покрытие кровли имеет протечки.

3. Требования к продолжительности выполнения работ.

3.1. Работы могут проводиться с 17.10.2016 г. до 16.12.2016 г.

3.2. График производства работ должен быть согласован.

3.3. Начало выполнения работ октябрь – ноябрь 2016г.

4. Условие производства работ и требования:

4.1.Ввоз – вывоз материала и инструментов осуществляется через охрану предприятия по установленной процедуре.

4.2.На период работ осуществлять меры по недопущению появления протечек в локальных зонах ремонта.

4.3. Выполнение работ в максимально короткий срок.

4.4. Покрытие кровли допускается укладывать только в сухую погоду.

4.5. Безопасность работ для окружающей среды.

4.6. Ремонт кровли должен проводиться с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, CНиП 3.04.01.-87, ППБ-01-93, ТУ, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации.

4.7. Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил безопасности труда.

4.8. СРО на право выполнения данных видов работ.

4.9. Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала.

4.10. В обязательном порядке проводится гидравлическое испытание кровли и составляются акты на скрытые работы.

4.11. По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку кровли вывоз мусора и строительных материалов и инструментов.

4.12. По окончанию работ Подрядчик представляет акты формы КС, сертификаты качества и соответствия на материалы, используемые в производстве ремонтных работ.

4.13. Гарантийный срок вышеперечисленных работ составляет ____ месяцев.

5. Перечень основных работ по ремонту мягкой кровли.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В осях 3 – 8; К – З |  |  |
| 1. | Разборка многослойной мягко рулонной кровли, 20 – 50 мм | 100 м2 | 5,0 |
| 2. | Разборка цементно – песчаной стяжки | 100 м2 | 5,0 |
| 3. | Разборка утеплителя (шлака котельного), 150 – 205 мм | 100 м2 | 5,0 |
| 4. | Ремонт основания, заделка выбоин, трещин, восстановление защитного слоя бетона (40%) | 100 м2 | 2,0 |
| 5. | Укладка пароизоляции, Бикрост | 100 м2 | 5,0 |
| 6. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ Н, t=150мм | 100 м2 | 5,0 |
| 7. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 5,0 |
| 8. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 5,0 |
| 9. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС, 2 слоя | 100 м2 | 5,0 |
|  | В осях 8 – 17; Э – АА |  |  |
| 10. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике | 100 м2 | 2,7 |
| 11. | Разборка цементно – песчаной стяжки | 100 м2 | 2,7 |
| 12. | Ремонт основания, заделка выбоин, трещин, восстановление защитного слоя бетона (40%) | 100 м2 | 1,0 |
| 13. | Укладка пароизоляции, Бикрост | 100 м2 | 2,7 |
| 14. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ Н, t=150мм | 100 м2 | 2,7 |
| 15. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 2,7 |
| 16. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 2,7 |
| 17. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 2,7 |
|  | В осях 17 – 29; Э – АА |  |  |
| 18. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике | 100 м2 | 3,0 |
| 19. | Разборка теплоизоляционного материала | 100 м2 | 3,0 |
| 20. | Ремонт основания, заделка выбоин, трещин, восстановление защитного слоя бетона (40%) | 100 м2 | 1,2 |
| 21. | Укладка пароизоляции, Бикрост | 100 м2 | 3,0 |
| 22. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ Н, t=150мм | 100 м2 | 3,0 |
| 23. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 3,0 |
| 24. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 3,0 |
| 25. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 3,0 |
|  | В осях 33 – 34; И – ББ |  |  |
| 26. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике, 50 мм | 100 м2 | 2,2 |
| 27. | Разборка цементно – песчаной стяжки | 100 м2 | 2,2 |
| 28. | Разборка утеплителя (шлака котельного), 150 – 205 мм | 100 м2 | 2,2 |
| 29. | Ремонт основания, заделка выбоин, трещин, восстановление защитного слоя бетона (40%) | 100 м2 | 0,8 |
| 30. | Укладка пароизоляции, Бикрост | 100 м2 | 2,2 |
| 31. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ Н, t=150мм | 100 м2 | 2,2 |
| 32. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 2,2 |
| 33. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 2,2 |
| 34. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 2,2 |

6. Перечень основных работ по демонтажу несущих конструкций покрытия и кровли.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В осях 8 – 17; И – Э |  |  |
| 1. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике | 100 м2 | 6,0 |
| 2. | Разборка покрытий из кровельной стали | 100 м2 | 6,0 |
| 3. | Разборка утеплителя из шлака, 110 – 130 мм | 100 м2 | 5,7 |
| 4. | Разборка двойного сплошного настила из досок, 40 мм | 100 м2 | 5,7 |
| 5. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш балок и ферм | 100 м2 кровли | 6,0 |
|  | В осях 17 – 29; Е – Э |  |  |
| 6. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике | 100 м2 | 7,0 |
| 7. | Разборка покрытий из кровельной стали | 100 м2 | 7,0 |
| 8. | Разборка утеплителя из ваты минеральной, 50 мм | 100 м2 | 7,0 |
| 9. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш настила сплошного из доски, 40 мм | 100 м2 кровли | 7,0 |
| 10. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш из спаренной доски, 2х(60х220), шаг 1000 мм | 100 м2 кровли | 7,0 |
|  | В осях 29 – 33; Ж – ББ |  |  |
| 11. | Разборка рубероидного ковра на битумной мастике | 100 м2 | 5,3 |
| 12. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из доски, 200х25, шаг 350 мм | 100 м2 кровли | 5,3 |
| 13. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил из бревна, диам. 200 мм | 100 м2 кровли | 5,3 |

7. Перечень основных работ по монтажу проектируемых несущих конструкций покрытия и кровли.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В осях 8 – 17; И – Э |  |  |
| 1. | Монтаж металлоконструкций кровли | т | 25 |
| 2. | Монтаж профлиста Н75 | 100 м2 | 4,9 |
| 3. | Укладка пароизоляции, полиэтилен | 100 м2 | 4,9 |
| 4. | Укладка ГВЛ, 10 мм | 100 м2 | 4,9 |
| 5. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ, t=150мм | 100 м2 | 4,9 |
| 6. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 4,9 |
| 7. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 4,9 |
| 8. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 4,9 |
|  | В осях 17 – 29; Е – Э |  |  |
| 9. | Монтаж металлоконструкций кровли | т | 20 |
| 10. | Монтаж профлиста Н75 | 100 м2 | 6,0 |
| 11. | Укладка пароизоляции, полиэтилен | 100 м2 | 6,0 |
| 12. | Укладка ГВЛ, 10 мм | 100 м2 | 6,0 |
| 13. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ, t=150мм | 100 м2 | 6,0 |
| 14. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 6,0 |
| 15. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 6,0 |
| 16. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 6,0 |
|  | В осях 29 – 33; Ж – ББ |  |  |
| 17. | Монтаж металлоконструкций кровли | т | 15 |
| 18. | Монтаж профлиста Н75 | 100 м2 | 5,3 |
| 19. | Укладка пароизоляции, полиэтилен | 100 м2 | 5,3 |
| 20. | Укладка ГВЛ, 10 мм | 100 м2 | 5,3 |
| 21. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ, t=150мм | 100 м2 | 5,3 |
| 22. | Монтаж утеплителя, ТЕХНОРУФ В, t=50мм | 100 м2 | 5,3 |
| 23. | Устройство стяжки, плиты ЦСП, 2 слоя | 100 м2 | 5,3 |
| 24. | Устройство кровельного материала, УНИФЛЕКС , 2 слоя | 100 м2 | 5,3 |